此份文件是用來說明SKU.xml的功用及更新的方式。

由於技嘉伺服器的機種變化相當多元，在開發時程上也愈來愈縮短，BMC Firmware與EE之間近年來開始互相配合並制定一套Common Design，期望能產生組合的特性並且在不同機種也能共用一份程式碼，在Romley/Denow都是用FRU來區分出差異性，但不利於軟體的維護，有鑑於此，BMC的開發團隊設計了SKU.xml，內容不僅包括了所有機種的差異性，並且試圖讓量產的過程更為簡化。

SKU.xml是技嘉伺服器在Grantley世代之後，設置BMC Firmware來整合各項硬體的配置及機種量產時所需的資料 (如：FRU、MAC Address等)。

其所搭配的寫入軟體為bmcprog，這個程式工具通常伴隨SKU.xml一起發行。

Sample.bat僅是一個Demo用的範例，給撰寫產測程式的相關人員參考。

Upsku.bat是用於更新已存在於BMC裡的SKU.xml，經常用於不變更單板的資訊(如：FRU、MAC Address) 並且升級為對應的系統機種所使用。

例如：MH70-HD0為單板的SKU，轉換為系統時可使用H270-F4G的upsku.bat來更新SKU.xml，BMC收到H270-F4G的配置之後，會自動打開相關的Sensor及Fan Policy。